产品规格书

产品型号：(ST12-B)

产品中文名称：1点2835白色注塑防水模组

编    制：

审    核：

批    准：

日    期：          2017-4-11

文件状态：  草稿         正式发行

文件修订记录

| 版本 | 修订人 | 修订项 | 发布日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 骆贵林 | 首次发行 | 2017-4-11 |
| A1 |  |  |  |
| A2 |  |  |  |
| A3 |  |  |  |

产品规格书

| 产品名称： | 1点2835白色注塑防水模组 | 产品用途： 灯箱背发光源,广告灯箱、吸塑字、平板字等。 产品特点： - DC12V输入； - 光源采用2835灯珠，产品亮度高； - 优异的衰减性能； - 二次光学设计，170度可视角度，光线均匀； - 优良的散热性能，使灯珠芯片使用寿命更长； - 单端供电级联数40pcs,单个模组可剪，安装方便； - 防水等级IP65； 安装方式： 导热双面胶固定或螺钉固定安装； 单个模组可剪； |
| --- | --- | --- |
| 产品型号： | ST12-B |  |

光电参数：

| 产品型号 | 发光颜色 | 色温(K) | 发光角度 (°) | 光通量 (lm/pcs) | 显色指数 Ra | 光效 （lm/W） | 电压 (DC V) | 功率 (W/PCS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ST12-B | 白色 | 8500 | 170 | 108-112 | ≥80 | ≥90 | 12 | 1.2 |
| ST12-B-欧司朗 | 白色 | 6500 | 170 | 110-114 | ≥80 | ≥91 | 12 | 1.2 |

其它参数：

| 产品型号 | 标准级联数量(pcs) | 单端供电最大级联数量（pcs） | 工作环境温度(℃) | 存储环境温度(℃) | 防护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ST12-B | 40 | 40 | -25～+60 | -25～+70 | IP65 |

备注：

- 测试环境温度为 25±2℃；

- 以上数据为典型值，产品的实际参数可能会不同于典型数据。数据如有更改，恕不另行通知。

外形尺寸图：

配光曲线图:

色区图：

欧司朗2835 9V

包装示意图1:

包装说明：

1、本产品采用防静电屏蔽袋密封装载，使用普通外箱包装；

2、外箱尺寸：570*375*285mm；

3、每串级联数量为40pcs，一个防静电屏蔽袋装载2串，一个外箱装25个防静电屏蔽袋。

4、

| 产品型号 | 产品尺寸(mm) | 总数(pcs) | 净重(kg) | 毛重(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST12-B | 33.5*28.5 | 2000 | 22.4(1±10%） | 23.66(1±10%） |

- 上述包装数量和重量只针对图示包装方式，当为其它包装方式时包装数量和重量会存在差异，具体以实物为准。

包装示意图2:

包装说明：

1、本产品采用防静电屏蔽袋密封装载，使用普通外箱包装；

2、外箱尺寸：550*400*340mm；

3、每串级联数量为40pcs，一个防静电屏蔽袋装载2串，一个外箱装25个防静电屏蔽袋。

4、

| 产品型号 | 产品尺寸(mm) | 总数(pcs) | 净重(kg) | 毛重(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ST12-B | 33.5*28.5 | 2000 | 22.4(1±10%） | 23.9(1±10%） |

5、上述包装数量和重量只针对图示包装方式，当为其它包装方式时包装数量和重量会存在差异，具体以实物为准。