产品规格书

产品型号：YA2 2.0

产品中文名称：2835白色卡槽防水长条

编    制：

审    核：______________ _________

批    准：_______________________

日    期：         2014-11-3

文件状态：   草稿         正式发行

产品规格书

| 产品名称： | 2835白色卡槽防水长条 | 产品用途： 适用场合：12cm-20cm灯箱背发光源 产品特点： - 采用9V高压2835贴片LED,可选色温：1900K—10000K； - 90-265VAC全电压范围输入,不需外接LED驱动电源； - 高功率因素，PF值≥0.93，高效利用电网资源； - 产品规格：0.3米9灯，0.6米18灯 ，0.9米27灯，1.2米36灯； - 卷帘式6PCS一组，安装方便； - 可用标准长度组合安装； - 一体透明罩防水，防水等级IP66； - 防火等级：UL94 V-2； - 采用铝基板设计，散热更直接。 安装方式： 安装方式：螺丝和安装卡子固定安装； 级联可剪：单条可剪。 |
| --- | --- | --- |
| 产品型号： | YA2 2.0 |  |

光电参数：

| 产品规格 | 色温(K) | 发光角度 (°) | 光通量 (lm/PCS) | 显色指数 Ra | 光效 （lm/W） | 输入电压 (V AC) | 功率 (W/PCS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YA2 2.0-0309 | 9000-11000 | 112 | 225 | ≥84 | 75 | 90-265 | 3 |
| YA2 2.0-0618 | 9000-11000 | 112 | 450 | ≥84 | 75 | 90-265 | 6 |
| YA2 2.0-0927 | 9000-11000 | 112 | 675 | ≥84 | 75 | 90-265 | 9 |
| YA2 2.0-1236 | 9000-11000 | 112 | 900 | ≥84 | 81 | 90-265 | 11 |

其他参数：

| 产品规格 | 标准级联数量 （PCS） | 工作环境温度 (℃) | 存储环境温度 (℃) | 防护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YA2 2.0 | 6 | -25～60 | -25～70 | IP66 |

备注：

- 测试环境温度为 25±2℃；

- 以上数据为典型值，产品的实际参数可能会不同于典型数据。

外形尺寸图：

| 尺寸“L” | 尺寸“P” | LED点数 |
| --- | --- | --- |
| 306[12.05] | 32.2[1.27] | 9 |
| 596[23.46] | 32.2[1.27] | 18 |
| 886[34.88] | 32.2[1.27] | 27 |
| 1176[46.30] | 32.2[1.27] | 36 |

配光曲线图：

包装示意图：

包装说明：

- 本产品每串级联数量为6pcs，每层装24pcs；

2、包装方式如下表：

| 产品规格 | 外箱尺寸（mm） | 每箱条数(pcs) | 净重（KG） | 毛重（KG） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YA2 2.0-0309 | 430*210*240 | 96 | 8.53(1±10%） | 9.33(1±10%） |
| YA2 2.0-0618 | 730*210*240 | 96 | 9.5(1±10%） | 10.6(1±10%） |
| YA2 2.0-0927 | 1030*210*240 | 96 | 11(1±10%） | 12.5(1±10%） |
| YA2 2.0-1236 | 1330*210*240 | 96 | 12.5(1±10%） | 15.0(1±10%） |

3、上述包装数量和重量只针对图示包装方式，当为其它包装方式时包装数量和重量会存在差异，具体以实物为准。

备注：在拉布灯箱内安装本光电产品后，须在48小时内进行蒙布处理；严禁安装产品后的灯箱不蒙布地使用或者长期闲置；